T.C.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Donanım Dersi

PROJE RAPORU

Sensör Verisi Kaydeden Mini Veri Toplayıcı

Grup 2 – Üyeler

| No | Öğrenci No | Ad | Soyad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 171425015 | Mehmet Emin | Yıldız |
| 2 | 170425057 | Erdem | Güclü |
| 3 | 171425018 | Taha | Demir |
| 4 | 170425015 | Ahmed Salim | Otlu |
| 5 | 170425906 | Omar | Hüseynzade |

2025 – 2026 Bahar Dönemi

# 1. Giriş

Bu proje kapsamında, Arduino Uno mikrodenetleyicisi kullanılarak gerçek zamanlı sıcaklık ve ışık yoğunluğu verilerini ölçen, bu verileri zaman damgasıyla birlikte SD kart üzerine kaydeden ve belirlenen eşik değerlerini aştığında alarm üreten bir mini veri toplayıcı (data logger) sistemi tasarlanmıştır.

# 2. Proje Tanımı ve Amacı

Proje; LM35 sıcaklık sensörü ve LDR (ışığa bağlı direnç) kullanarak ortam verilerini sürekli olarak toplayan, bu verileri hem seri port üzerinden anlık olarak yayınlayan hem de SD kart modülü aracılığıyla kalıcı bellekte saklayan bir sistemdir. Kullanıcının sistemi yeniden başlatması ya da güç kesilmesi durumunda önceki veriler SD kart üzerinde korunmakta; böylece veri sürekliliği sağlanmaktadır.

## 2.1 Projenin Gerçekleştirdiği İşlevler

- Sensör verileri belirli aralıklarla (1 saniyede bir) okunarak CSV formatında SD karta kaydedilir.

- Her kayıt, verinin ne zaman alındığını gösteren bir uptime (çalışma süresi) bilgisi içermektedir.

- Sıcaklık 35 °C'yi aştığında ya da LDR değeri 200'ün altına düştüğünde (karanlık ortam) alarm durumu oluşur.

- Sisteme entegre edilen bir butona basıldığında, o ana kadar toplanan verilerden oluşturulan özet istatistik raporu (ozet.txt) SD karta yazılır.

- Dahili LED, sıcaklık alarmı aktif olduğunda yanar; böylece kullanıcı görsel geri bildirim alır.

## 2.2 Projenin Önemi ve Kullanım Alanları

Bu tür düşük maliyetli veri toplayıcı sistemler; sera ve tarım alanlarında sıcaklık-ışık takibi, soğuk zincir uygulamalarında ısı izleme, elektronik bileşenlerin uzun süreli test ortamlarında gözetlenmesi ve akıllı ev sistemlerinin prototip aşamasında test edilmesi gibi birçok kullanım senaryosunda pratik çözümler sunmaktadır. Projenin öğretici boyutu ise öğrencilerin analog sensör okuma, SPI haberleşmesi, dosya sistemi yönetimi ve gerçek zamanlı gömülü yazılım geliştirme konularını uygulamalı olarak deneyimlemesine imkân tanımaktadır.

# 3. Kullanılan Malzemeler ve Donanım

Proje kapsamında kullanılan elektronik bileşenler ve bu bileşenlerin görevleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

| Bileşen | Bağlantı Noktası | Görev / Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | – | Projenin ana mikrodenetleyicisi; tüm sensörleri, SD modülünü ve butonu yönetir. |
| LM35 Sıcaklık Sensörü | A5 (Analog) | Ortam sıcaklığını 10 mV/°C hassasiyetiyle ölçer. |
| LDR (Işığa Bağlı Direnç) | A0 (Analog) | Ortam ışık yoğunluğunu analog voltaj olarak ölçer. |
| SD Kart Modülü | SPI (D10-CS, D11-MOSI, D12-MISO, D13-SCK) | CSV ve özet raporlarının SD karta yazılmasını sağlar. |
| Taktil Buton | D2 (Dijital, Pull-up) | Basıldığında ozet.txt dosyasının oluşturulmasını tetikler. |
| LED (Dahili) | D13 (Dahili LED) | Sıcaklık alarmı aktif olduğunda yanar. |
| 10 kΩ Direnç | LDR devresi | LDR ile birlikte gerilim bölücü devre oluşturur. |

## 3.1 Devre Şeması

Proje devresinde Arduino Uno, LDR sensör modülü, LM35 sıcaklık sensörü, SD kart modülü ve bir taktil buton birbirlerine bağlanmıştır. LM35 sensörünün VOUT pini Arduino'nun A5 analog girişine, LDR modülünün analog çıkışı (AO pini) ise A0 analog girişine bağlanmıştır. SD kart modülü SPI protokolü üzerinden iletişim kurmakta olup CS pini D10'a, SCK D13'e, MOSI D11'e ve MISO D12'ye bağlıdır. Taktil butonun bir ucu D2 pinine, diğer ucu ise GND'ye bağlanmış; Arduino'nun dahili pull-up direnci ile lojik seviye yönetimi sağlanmıştır.

# 4. Kullanılan Yöntemler ve Teknik Yaklaşımlar

## 4.1 Analog Sensör Okuma ve Ortalama Alma

Arduino'nun ADC (Analog-Dijital Dönüştürücü) birimi 10 bit çözünürlüğe sahiptir ve 0–1023 arasında değer üretir. LM35 sensörü, ölçülen sıcaklığın her derecesi için 10 mV çıkış voltajı üretmektedir. Bu nedenle okunan ADC değerinden voltaja, voltajdan da sıcaklığa dönüşüm şu şekilde yapılmıştır:

Voltaj = (ADC_değeri / 1023) × 5.0 V

Sıcaklık (°C) = Voltaj × 100

Tek bir okumaya dayalı ölçüm, ADC gürültüsü ve çevresel elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Bu sorunu azaltmak amacıyla LM35 için 8 ardışık ölçüm, LDR için ise 4 ardışık ölçüm alınmış ve bunların aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Bu yöntem, 'örnekleme ortalaması' olarak adlandırılmakta olup ölçüm kararlılığını önemli ölçüde artırmaktadır.

## 4.2 Zamanlama: millis() Tabanlı Periyodik Kayıt

Mikrodenetleyici sistemlerde delay() fonksiyonu kullanımı, işlemciyi tamamen durdurduğu için önerilmemektedir. Projede 'non-blocking' (engelleyici olmayan) zamanlama yaklaşımı benimsenmiş; Arduino'nun millis() fonksiyonundan dönen sistem saati ile son kayıt zamanı karşılaştırılarak 1000 ms'lik periyotlar takip edilmiştir. Bu sayede mikrodenetleyici, kayıt periyodunu beklerken buton durumunu ve diğer görevleri eş zamanlı olarak yerine getirebilmektedir.

## 4.3 SD Kart ile Dosya Sistemi Yönetimi

SD kart modülü, SPI (Serial Peripheral Interface) protokolü üzerinden Arduino ile haberleşmektedir. SD.h ve SPI.h kütüphaneleri kullanılarak FAT dosya sistemi erişimi sağlanmıştır. Her veri kaydında veri.csv dosyası FILE_WRITE modunda açılmakta, ilgili satır eklendikten sonra kapatılmaktadır. Bu açıp-kapama döngüsü; beklenmeyen güç kesintilerinde veri kaybını önlemekte ve dosya bütünlüğünü korumaktadır. Dosya ilk oluşturulduğunda başlık satırı otomatik olarak eklenmektedir.

## 4.4 Durum Etiketi (Alarm Mekanizması)

Her ölçüm döngüsünde, anlık sensör değerleri önceden tanımlanmış eşik değerleriyle karşılaştırılarak bir durum etiketi oluşturulmaktadır. Sıcaklık 35 °C'yi aşarsa 'SICAK_ALARM', 10 °C'nin altına düşerse 'SOGUK_ALARM', LDR değeri 200'ün altındaysa 'KARANLIK', 900'ün üzerindeyse 'COK_PARLAK' etiketleri üretilmektedir. Birden fazla koşul aynı anda sağlandığında etiketler '|' karakteriyle birleştirilir. Bu sistem, CSV dosyasının ayrıştırılabilir ve anlamlı durum bilgisi taşımasını sağlamaktadır.

## 4.5 Uptime (Çalışma Süresi) Damgalama

Her veri kaydına, sistemin o anki çalışma süresini gösteren bir zaman damgası eklenmektedir. millis() fonksiyonundan elde edilen milisaniye değeri, gün-saat-dakika-saniye formatına (GGG-SS:DD:SS) dönüştürülerek sprintf() ile biçimlendirilmektedir. Bu yaklaşım; gerçek bir RTC (Gerçek Zamanlı Saat) modülü bulunmadığı durumlarda bile veriler arasındaki göreli zaman ilişkisinin kurulmasına olanak tanımaktadır.

## 4.6 Buton ile Özet Rapor Üretimi

D2 pinine bağlı taktil buton, INPUT_PULLUP modunda tanımlanmıştır. Buton basılı değilken pin HIGH, basıldığında ise GND bağlantısı sayesinde LOW seviyesinde okumaktadır. Yazılımda 'kenar tetikleme' (HIGH'tan LOW'a geçiş) mantığı uygulanmış; böylece kullanıcı butona basılı tuttuğunda tek seferlik tetikleme gerçekleşmektedir. 30 ms debounce (sıçrama giderimi) gecikmesi eklenerek mekanik buton parazitleri filtrelenmiştir. Tetikleme gerçekleştiğinde ozet.txt dosyasına maksimum, minimum ve ortalama değerler ile alarm sayıları yazdırılmaktadır.

## 4.7 İstatistik Yapısı ve Anlık Hesaplama

Proje, veri yapısı (struct) kullanarak istatistiksel değerleri bellekte tutar. Her ölçüm döngüsünde yeni değer mevcut maksimum/minimumla karşılaştırılarak anlık güncelleme yapılmaktadır. Bu 'streaming statistics' yaklaşımı sayesinde ne kadar veri toplandığından bağımsız olarak hesaplama süresi sabit kalmakta ve tüm verilerin bellekte tutulmasına gerek kalmamaktadır.

# 5. Kaynak Kod ve Açıklamaları

Aşağıda projenin tüm kaynak kodu, satır satır açıklamalarıyla birlikte sunulmaktadır.

## 5.1 Kütüphane ve Sabit Tanımlamaları

#include <SPI.h>     // SPI haberleşme protokolü için (SD kart kullanır)

#include <SD.h>      // SD kart dosya sistemi işlemleri için

#define CS_PIN         10   // SD kart Chip Select (CS) pini

#define LDR_PIN        A0   // LDR (ışık sensörü) analog pin

#define LM35_PIN       A5   // LM35 sıcaklık sensörü analog pin

#define BUTON_PIN      2    // Özet raporu tetikleyen buton pini

#define KAYIT_MS       1000   // Kayıt periyodu: 1 saniye

#define SICAK_ESIK     35.0  // Sıcak alarm eşiği (°C)

#define SICAK_DUSUK    10.0  // Soğuk alarm eşiği (°C)

#define LDR_KARANLIK   200   // Karanlık ortam LDR eşiği (0-1023)

#define LDR_COK_PARLAK 900   // Çok parlak ortam LDR eşiği

#define VREF           5.0   // Arduino referans voltajı (5V)

SPI.h kütüphanesi Arduino'nun donanımsal SPI birimi üzerinden SD kart modülü ile iletişim kurulmasını sağlar. Tüm sabitler #define ön işlemci direktifi ile tanımlanmış olup derleme zamanında değiştirilebilir; bu yaklaşım kodun bakımını kolaylaştırmaktadır.

## 5.2 İstatistik Yapısı

struct Istatistik {

float sicakMax      = -999;  // Başlangıçta çok düşük: ilk okuma max olur

float sicakMin      = 999;   // Başlangıçta çok yüksek: ilk okuma min olur

float sicakTop      = 0;     // Ortalama hesabı için toplam

int   ldrMax        = 0;

int   ldrMin        = 1023;

long  ldrTop        = 0;

long  say           = 0;     // Toplam kayıt sayısı

int   sicakAlarm    = 0;     // Sıcak alarm tetiklenme sayısı

int   karanlikAlarm = 0;     // Karanlık alarm tetiklenme sayısı

};

Istatistik stat;  // Global istatistik nesnesi

C++ struct yapısı, birbiriyle ilişkili değişkenleri mantıksal bir grup altında toplar. Tek bir nesne üzerinden tüm istatistiklere erişim sağlanması; kodu hem daha okunabilir hem de daha az hata eğilimli kılmaktadır.

## 5.3 Uptime (Çalışma Süresi) Hesaplama Fonksiyonu

char uptimeBuf[20];  // Biçimlendirilmiş string için karakter dizisi

void uptimeStr() {

unsigned long ms  = millis();       // Milisaniye cinsinden çalışma süresi

unsigned long sn  = ms / 1000;      // Saniyeye çevir

unsigned long dk  = sn / 60;        // Dakikaya çevir

unsigned long sa  = dk / 60;        // Saate çevir

unsigned long gun = sa / 24;        // Güne çevir

sn %= 60; dk %= 60; sa %= 24;       // Kalan değerleri hesapla

// GGG-SS:DD:SS formatında yaz

sprintf(uptimeBuf, "%03lu-%02lu:%02lu:%02lu", gun, sa, dk, sn);

}

## 5.4 Sıcaklık Okuma Fonksiyonu

float sicaklikOku() {

long top = 0;

for (int i = 0; i < 8; i++) {   // 8 örnek al

top += analogRead(LM35_PIN);

delay(5);                      // Örnekler arası 5ms bekleme

}

// ADC → Voltaj → Sıcaklık dönüşümü

float voltaj = (top / 8.0) * (VREF / 1023.0);

return voltaj * 100.0;  // LM35: 10mV/°C → ×100 = °C değeri

}

## 5.5 LDR Okuma Fonksiyonu

int ldrOku() {

long top = 0;

for (int i = 0; i < 4; i++) {  // 4 örnek al

top += analogRead(LDR_PIN);

delay(2);

}

return top / 4;  // Ortalama ham ADC değeri (0–1023)

}

## 5.6 Durum Etiketi Oluşturma Fonksiyonu

char durumBuf[40];

void durumEtiket(float sicak, int ldr) {

durumBuf[0] = '\0';  // String'i boşalt

if (sicak >= SICAK_ESIK)     strcat(durumBuf, "SICAK_ALARM|");

if (sicak <= SICAK_DUSUK)    strcat(durumBuf, "SOGUK_ALARM|");

if (ldr   <= LDR_KARANLIK)   strcat(durumBuf, "KARANLIK|");

if (ldr   >= LDR_COK_PARLAK) strcat(durumBuf, "COK_PARLAK|");

if (strlen(durumBuf) == 0)   strcat(durumBuf, "Normal");

else durumBuf[strlen(durumBuf) - 1] = '\0'; // Son | karakterini sil

}

## 5.7 CSV Yazma Fonksiyonu

void csvYaz(unsigned long no, float sicak, int ldr) {

File f = SD.open("veri.csv", FILE_WRITE);

if (!f) { Serial.println(F("ERR: veri.csv")); return; }

// Dosya boşsa (ilk açılış) başlık satırı ekle

if (f.size() == 0)

f.println(F("No,Uptime,Sicaklik(C),LDR_Ham,LDR_Yuzde,Durum"));

f.print(no);                         f.print(',');

f.print(uptimeBuf);                  f.print(',');

f.print(sicak, 2);                   f.print(','); // 2 ondalık

f.print(ldr);                        f.print(',');

f.print(map(ldr, 0, 1023, 0, 100)); f.print(','); // Ham → %

f.println(durumBuf);

f.close();  // Her yazımda kapat: güç kesintisine karşı güvenlik

}

## 5.8 Özet Rapor Fonksiyonu

void ozetYaz() {

if (SD.exists("ozet.txt")) SD.remove("ozet.txt"); // Eskiyi sil

File f = SD.open("ozet.txt", FILE_WRITE);

if (!f) { Serial.println(F("ERR: ozet.txt")); return; }

float sicakOrt    = (stat.say > 0) ? (stat.sicakTop / stat.say) : 0;

float ldrOrt      = (stat.say > 0) ? (stat.ldrTop / (float)stat.say) : 0;

int   ldrOrtYuzde = map((int)ldrOrt, 0, 1023, 0, 100);

f.println(F("======================================="));

f.println(F("         OZET RAPORU"));

// ... maksimum, minimum, ortalama değerler ve alarm sayıları yazılır

f.close();

}

## 5.9 setup() Fonksiyonu

void setup() {

Serial.begin(9600);        // Seri haberleşme başlat

delay(500);               // Sistem oturmasını bekle

pinMode(LDR_PIN,     INPUT);

pinMode(LM35_PIN,    INPUT);

pinMode(BUTON_PIN,   INPUT_PULLUP); // Dahili pull-up aktif

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

if (!SD.begin(CS_PIN)) {   // SD kartı başlat, hata kontrolü

Serial.println(F("HATA: SD kart baslatılamadı!"));

sdHazir = false;

} else {

sdHazir = true;

Serial.println(F("SD kart hazır."));

}

}

## 5.10 loop() Fonksiyonu – Ana Döngü

void loop() {

unsigned long simdi = millis();

// --- Buton kontrolü (kenar tetikleme + debounce) ---

bool butonSimdi = digitalRead(BUTON_PIN);

if (butonOnceki == HIGH && butonSimdi == LOW) { // Düşen kenar

delay(30);  // Debounce: mekanik titreşim filtresi

if (digitalRead(BUTON_PIN) == LOW) {

if (sdHazir) ozetYaz();

}

}

butonOnceki = butonSimdi;

// --- Periyodik veri kaydı (non-blocking timer) ---

if (simdi - sonKayit >= KAYIT_MS) {

sonKayit = simdi;

kayitNo++;

float sicak = sicaklikOku();

int   ldr   = ldrOku();

uptimeStr();

durumEtiket(sicak, ldr);

// İstatistikleri anlık güncelle

if (sicak > stat.sicakMax) stat.sicakMax = sicak;

// ... (diğer max/min/top güncellemeleri)

// LED kontrolü: sıcaklık alarmi varsa yak

digitalWrite(LED_BUILTIN, sicak >= SICAK_ESIK ? HIGH : LOW);

if (sdHazir) csvYaz(kayitNo, sicak, ldr); // SD'ye yaz

// Seri porta tablo formatında yazdır

}

}

## Fonksiyon dosyası eki:

# 6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında, Arduino Uno tabanlı ve SD kart destekli bir mini veri toplayıcı sistemi başarıyla tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Geliştirilen sistem; LM35 sıcaklık sensörü ve LDR ışık sensörü aracılığıyla ortam koşullarını saniye bazında izlemekte, elde edilen verileri zaman damgasıyla birlikte CSV formatında SD karta kaydetmekte ve kullanıcının talebi üzerine kapsamlı istatistiksel raporlar sunmaktadır.

Proje sürecinde; örnekleme ortalaması ile gürültü azaltımı, millis() tabanlı non-blocking zamanlama, SPI üzerinden SD kart yönetimi, debounce uygulamalı buton okuma ve anlık istatistik hesaplama gibi temel gömülü sistem kavramları uygulamalı olarak deneyimlenmiştir.

# 7. Kaynaklar

- Arduino Resmi Dokümantasyonu — https://www.arduino.cc/reference

- Micro Sd Card Modüle Dokümantasyonu – https://lastminuteengineers.com/arduino-micro-sd-card-module-tutorial/

- LM35 sensör dokümantasyonu – https://www.electronicwings.com/arduino/lm35-interfacing-with-arduino-uno

- Wokwi Simülatörü — https://wokwi.com

- LDR sensör dokümantasyonu –  https://lab.arts.ac.uk/books/physical-computing/page/how-to-connect-a-light-dependent-resistor-%28ldr%29